# Danish summary - Dansk resumé

Rapporten præsenterer resultaterne fra overvågningsprogrammet for luftkvalitet i danske byer (LMP IV) for 2006. Formålet med programmet er at fastlægge koncentrationer af skadelige stoffer i luften i danske byer, følge udviklingen af koncentrationerne og vurdere kilderne til de enkelte stoffer. Målingerne bruges til at vurdere effekten af allerede gennemførte tiltag og beregne virkningen af mulige fremtidige tiltag. Desuden tjener resultaterne som videnbasis for en række videnskabelige undersøgelser, fx vurdering af små partiklers effekt på sundheden.

Der er fastsat grænse- og målværdier for flere af de målte stoffer. Grænseværdierne skal overholdes i 2005 eller 2010. Det er dog tilladt at overskride disse grænseværdier indenfor en fastsat tolerancemargin, som løbende reduceres. En detaljeret beskrivelse af gældende mål- og grænseværdier og deres gennemførelse findes i en bekendtgørelse fra Miljøministeriet (Miljøministeriet 2007). Bekendtgørelsen er baseret på EU-direktiverne (EC 1996, 1999, 2000, 2003 og 2005).

De væsentligste konklusioner fra overvågningsprogrammet i 2006 er følgende:

- Generelt var niveauerne i 2006 på samme eller lidt højere niveau end i 2005. Ændringer kan for en stor del skyldes meteorologiske forhold, bl.a. den varme sommer i 2006.

- Indholdet af kvælstofdioxid (NO2) overskred i 2006 grænseværdierne, som skal overholdes fra 2010 på flere målestationer. Grænseværdien + tilladte margin (i 2006: 48 µg/m3) blev i 2006 overskredet på de Københavnske gadestationer. Ligeledes viste modelberegninger at grænseværdi + tilladte margin var overskredet på et stort antal gadestrækninger i centrum af København. Tilsvarende modelberegninger for Aalborg viste et koncentrationsniveau lige under grænseværdi + tilladte margin.

- Indholdet af partikler mindre end 10 µm (PM10) overskrider grænseværdierne som skal overholdes fra 2005 på 4 ud af 5 gadestationer.

- Der er ikke fastsat egentlige grænseværdier for ozon (O3), men kun "målværdier" og ”langsigtede mål” (hensigtsværdier). De langsigtede mål blev overskredet på alle ikke gadestationer.

- De øvrige målte stoffer findes i koncentrationer under grænseværdierne, og for flere stoffer (fx svovldioxid og bly) er indholdet faldet kraftigt siden målingernes start.